2.4. Thực nghiệm mô hình mạng an toàn cho công ty

2.4.1. Giới thiệu công cụ hỗ trợ mô phỏng: Cisco Packet Tracer

Tổng quan công cụ: Cisco Packet Tracer là phần mềm mô phỏng mạng trực quan và mạnh mẽ do Cisco Systems phát triển, hỗ trợ thiết kế, cấu hình và giám sát các luồng dữ liệu trong hệ thống mạng.

Lý do lựa chọn: Công cụ này cung cấp đầy đủ các thiết bị phần cứng giả lập như Router, Switch Layer 2/3, Máy chủ (Servers), Máy trạm (PCs) và đặc biệt là thiết bị tường lửa chuyên dụng Cisco ASA Firewall.

Tính năng hỗ trợ: Cho phép giả lập toàn diện các giao thức định tuyến, cấu hình danh sách kiểm soát truy cập (ACL), thiết lập các dịch vụ mạng thông dụng và kiểm tra trực quan luồng đi của gói tin thông qua chế độ Simulation (Mô phỏng thời gian thực).

2.4.2. Mục tiêu của hệ thống thực nghiệm

Xác thực kiến trúc: Kiểm tra tính đúng đắn và khả năng vận hành ổn định của mô hình mạng an toàn đã thiết kế trên lý thuyết cho doanh nghiệp.

Phân tách vùng bảo mật: Đảm bảo luồng dữ liệu giữa các phân vùng Inside (Mạng nội bộ), DMZ (Vùng lưu trữ Server công cộng) và Outside (Internet công cộng) được kiểm soát nghiêm ngặt qua tường lửa.

Đảm bảo tính sẵn sàng: Kiểm tra khả năng tự động cấu hình và phản hồi của các dịch vụ cốt lõi khi có yêu cầu truy cập từ người dùng trong và ngoài hệ thống.

Tối ưu hóa chính sách: Phát hiện sớm các lỗ hổng cấu hình hoặc xung đột chính sách bảo mật trước khi triển khai trên hạ tầng vật lý thực tế.

2.4.4. Giải pháp bảo mật trong hệ thống thực nghiệm

Để bảo vệ toàn diện hệ thống mạng thực nghiệm trước các nguy cơ tấn công, các giải pháp kỹ thuật sau được áp dụng:

- Kiểm soát truy cập tầng biên (Access Control List - ACL): Sử dụng Extended ACL để chặn triệt để các gói tin giả mạo IP (IP Spoofing) từ Internet và giới hạn các giao thức quản trị nhạy cảm (như SSH, Telnet) chỉ dành cho máy của Admin.

- Cơ chế biên dịch địa chỉ mạng (NAT/PAT): Cấu hình Dynamic NAT hoặc PAT trên Tường lửa/Router biên để che giấu hoàn toàn sơ đồ địa chỉ IP Private của mạng Inside khi đi ra ngoài Internet, giảm thiểu nguy cơ bị quét cổng dò tìm điểm yếu.

- Bảo mật hạ tầng Switch (Port Security & DHCP Snooping): Kích hoạt Port Security trên Switch lớp truy cập để giới hạn số lượng địa chỉ MAC kết nối vào một cổng, đồng thời bật DHCP Snooping nhằm ngăn chặn kẻ tấn công cắm DHCP Server giả mạo vào mạng nội bộ.

- Mã hóa và xác thực nâng cao: Thay thế hoàn toàn giao thức Telnet bằng SSH v2 với thuật toán mã hóa mạnh để quản trị thiết bị từ xa; áp dụng chính sách mật khẩu phức tạp cho toàn bộ hệ thống Server dịch vụ.