Bảng tổng kết ACL

| Phòng ban | VLAN | Quyền truy cập được phép | Bị chặn |
| --- | --- | --- | --- |
| Ban Giám đốc | VLAN 10 | Toàn bộ hệ thống, Server Farm, Mail Server, Web Server | Không |
| Kế toán | VLAN 20 | File Server, Internet | Không được truy cập VLAN Nhân sự |
| Nhân sự | VLAN 30 | Mail Server, Internet | Không được truy cập Server Farm |
| Kinh doanh | VLAN 40 | Web Server, Mail Server, File Server | Không được truy cập tài nguyên khác |
| IT | VLAN 50 | Toàn quyền quản trị toàn hệ thống | Không |

Bảng tổng kết DHCP Snooping

| Switch | VLAN | Cổng Trust | Cổng Untrusted |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-GIAMDOC | VLAN 10 | Fa0/24 (uplink lên Core) | Fa0/1 - Fa0/23 |
| SW-KETOAN | VLAN 20 | Fa0/24 | Fa0/1 - Fa0/23 |
| SW-NHANSU | VLAN 30 | Fa0/24 | Fa0/1 - Fa0/23 |
| SW-KINHDOANH | VLAN 40 | Fa0/24 | Fa0/1 - Fa0/23 |
| SW-IT | VLAN 50 | Fa0/24 | Fa0/1 - Fa0/23 |
| SW-CORE | VLAN 10-60 | Cổng nối Server Farm hoặc DHCP Server | Các cổng còn lại |

Mục đích DHCP Snooping

- Ngăn chặn DHCP Server giả mạo.

- Chỉ cho phép DHCP Server hợp lệ cấp phát IP.

- Bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công Man-in-the-Middle thông qua DHCP.

Bảng tổng kết VPN

| Đối tượng | Quyền VPN |
| --- | --- |
| Ban Giám đốc | Được phép kết nối VPN từ Internet để truy cập hệ thống nội bộ |
| IT | Được phép kết nối VPN để quản trị và xử lý sự cố từ xa |
| Kế toán | Không được cấp VPN |
| Nhân sự | Không được cấp VPN |
| Kinh doanh | Không được cấp VPN |